DODATNO OBAVEŠTENJE

Obim čišćenja rezervoara

- Čišćenje horizontalnih i vertikalnih rezervoara za tečna naftna goriva i naftne derivate, uključujući rezervoare nafte i naftnih derivata za maloprodaju ili skladištenje, mora se izvršiti najmanje svake tri (3) godine od strane specijalizovanog i ovlašćenog operatora za ovu uslugu.

- Testiranje mogućeg propuštanja naftnih rezervoara i naftnih derivata vrši se najmanje svake tri (3) godine od strane specijalizovanog i ovlašćenog operatera za ovu uslugu, a Testiranje propuštanja vrši se zajedno sa Čišćenjem rezervoara prema stavu 1.

Ekonomski operateri koji pružaju usluge čišćenja i testiranja propuštanja rezervoara za tečno naftno gorivo iz stava 1 ovog člana biće ovalšćeni od strane Ministarstva Trgovine i Industrije za ovu uslugu, u skladu sa članom 6 Administrativnog Uputstva Br. 06/2019 o Tehničkim Uslovima za Uvoz, Deponovanje, Veleprodaju i Maloprodaju Naftnih Goriva i Ćišćenja Rezervoara. Ovo predstavlja jedinstveno ovlašćenje izdato za određenog Operatora.

Kriterijumi i postupak apliciranja za ovlašćenje

- Za opremu koja je ovlašćena za pružanje usluga čišćenja rezervoara tečnog naftnog goriva i testiranje propuštanja, ekonomski operateri moraju ispuniti dole navedene uslove i dostaviti dokumentovane dokaze predviđene u ovom članu. Aplikant za ovlašćenje mora to da dokaže:

  - Čitav sistem je automatizovana robotska tehnologija koja „ne uključuje stavljanje ljudi u rezervoare“, a takođe ne zahteva da ljudi budu uključeni u prostore i procese za operisanje opreme, gde im život može biti ugrožen tokom obavljanja poslova čišćenja rezervoara;

  - Automatizovana robotska oprema za izvođenje procesa čišćenja rezervoara mora biti Sertifikovana prema ATEX Standardu Evropske Unije, prema ATEX Direktivi 2014/34EU, za Opremu i zaštitne sisteme namenjene za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (koja je zamenila Direktivu 94/9/EZ) i Direktivom 1999/92/EZ o minimalnim zahtevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika ugroženih potencijalno eksplozivnim atmosferama;

  - Konaćni rezultat procesa čišćenja je "rezervoar bez gasa i drugih otpada", prema tehničkim standardima;

  - Proces čišćenja rezervoara koristi samo vodu, vodu pod pritiskom ili slične tehnologije na bazi vode, a ne koriste se hemikalije koje mogu biti štetne za životnu sredinu;

  - Proces testiranja propuštanja rezervoara i kontaminacije životne sredine vrši se sa velikom preciznošću i na digitalizovan naćin;

  - Na kraju procesa čišćenja predaje se kopija i detaljan dokaz celokupnog procesa čišćenja koji dokumentuje ceo proces čišćenja;

  - Obučeno i specijalizovano osoblje za operisanje opreme i obavljanje poslova u skladu sa važećim zakonom o zaštiti na radu za čišćenje horizontalnih i vertikalnih rezervoara za naftu i za rad u opasnim okruženjima;

- Prilikom apliciranja za ovlašćenje za pružanje Usluga za Ćišćenje rezervoara nafte i naftnih derivata i testiranje propuštanja takvih rezervoara, kompanije moraju podneti:

  - Obrazac za Apliciranje koji se dobija od strane MTI;

  - Sertifikat o registraciji biznisa sa poslovnim podacima koji navodi filijalu mesta prodaje, aktivnost 4671, i direktor/menadžer;

  - Sertifikat  PDV-a (ako se aplicira);

  - Potvrda da je ispunio svoje obaveze plaćanja poreza na dohodak;

  - Potvrda da firma nije u stečaju ili je pod nasilnom pravosudnom upravom;

  - Kopija važeće licence (ili aplikacije za licencu) za deponiju ili maloprodajno mesto za dizel i benzin;

  - Detaljan tehnički i narativni plan metodologije za čišćenje rezervoara nafte i korišćene opreme;

  - Dokazi o vlasništvu nad opremom koja je predstavljena za čišćenje rezervoara nafte, ili ekvivalentni dokaz o pravu na posedovanje takve opreme tokom sveg vremena na Kosovu;

  - Kopija Sertifikata o Sigurnosti i usaglašenosti Sistema opreme za Ćišćenje Rezervoara Nafte:

    - Sertifikat o usaglašenosti CE 0496 EX II 1 G c II B T5,

    - EN 12100-1:2005,

    - EN 12100-2:2005,

    - EN 983.

  - Kopija Sertifikata o sigurnosti i usaglašenosti materijala koji se koriste za projektovanje sistema za čišćenje rezervoara:

    - EN 13463-1:2009,

    - EN 13463-5:2003,

    - EN 1127-1:2007.

  - Specijalni autobot (mašina) namenjen za obavljanje čišćenja koji isključuje rizike i mogućnost štetnih uticaja na život i zdravlje radnika u slučaju eksplozije;

  - Dokaz o vlasništvu ili sporazum sa Postrojenjem za prikupljanje i tretiranje otpada iz procesa čišćenja rezervoara za naftu, u skladu sa Zahtevima Ministarstva Životne Sredine i Prostornog Planiranja, i dozvola koliko je moguće primenjivo;

  - Specijalni autobot (mašina) iz taćke 2.11., treba ispunjavati sledeće uslove:

    - Biti certificirana oprema za upotrebu u eksplozivnim atmosferama koja se sastoji od mešanja sa zrakom goriva u obliku gasa, dima ili prašine koji su stalno ili često prisutni,

    - Ponuditi mogućnost operisanja autonomnim ili daljinskim upravljanjem bez potrebe da osoblje ili radnici uđu u rezervoar ili eksplozivno okruženje iz tačke 3.1 gore,

  - Predloženi tehnološki sistem za ispitivanje/detekciju propuštanja nafte ima tačnost ne manju od 0,002 lt/h,

  - Predloženi tehnološki sistem za testiranje propuštanja rezervoara za naftu je sertifikovan prema ATEX Standardu Evropske Unije.

- U postupku procene i verifikacije ispunjavanja gore navedenih uslova i kriterijuma, Ministarstvo i Komisija za Ocenjivanje imaju pravo da zahtevaju dodatne informacije i razjašnjenje u cilju procene ispunjenosti Kriterijuma.

Uspostavljanje ovlašćenja, važenje i pravna sredstva

- Odluka o izdavanju ovlašćenja iz člana 6 Administrativnog Uputstva br. 06/2019 o Tehničkim Uslovima za Uvoz, Deponovanje, Veleprodaju i Maloprodaju Naftnih Goriva i Ćišćenja Rezervoara izvršiće se nakon  procene ispunjavanja uslova iz člana 6 ovog Uputstva od strane strućne i nezvisne komisije  koja se sastoji od tri člana koje će imenovati Ministar/Generalni Sekretar MTI-a.

- Ovlašćenje se izdaje sa početnim rokom važenja od tri (3) godine.

- Ministarstvo ne izdaje licence pravnim licima koja se bave uvozom i trgovinom naftnim derivatima, i koji imaju rezervoar nafte na teritoriji Kosova, ako ne predoče dokaz o čišćenju rezervoara u poslednje tri godine od strane subjekata koji imaju licencu za pružanje takvih usluga.

- Licencirani operatori imaju maksimalni rok od šest (6) meseci da započnu operisanje na Kosovu.

- Nakon početnog ovlašćenja, Ministarstvo objavljuje javni poziv za davanje ovlašćenja novim Operatorima za pružanje takvih Usluga svake tri (3) godine.

- Ekonomski operateri ovlašćeni prema ovom Uputstvu će aplicirati za produženje ovlašćenja najmanje tri (3) meseca pre isteka važenja ovlašćenja iz stava 1 ovog člana, pri čemu moraju podneti dokaze da još uvek ispunjavaju kriterijume iz ćlana 6 Administrativnog Uputstva Br. 06/2019 za ovlašćenje.

- Javni poziv je otvoren 20 dana od dana objave ovog obaveštenja.

- Za svaku žalbu protiv odluke o ovlašćenju, strane imaju pravo žalbe u skladu sa zakonom koji se primenjuje u opštem upravnom postupku.